康尔宝实业有限公司办公楼工程

物料提升机安装施工方案

- 概述

根据总施工组织设计的要求，本工程采用拽引平衡式物料垂直运输提升机。选用钢制定型标准井架，建筑高度为21.3m、井架安装高度为25.2m。卷扬机为JK1.5，快速单筒机，电压为380V/50HZ，功率为7.5KW，井架立杆L80x8，平杆L63x6，斜杆为L50x5，连接板δ=8，螺丝M16，井孔1.8x1.8m。架体稳定体系采用缆风绳结构。

- 基础施工方案说明

- 根据总平面布置图和技术人员交底确定的位置进行定位。各尺寸应满足使用要求。

- 地基夯实后承载不小于80KPA。浇注C20混凝土，厚度应为300mm以上。每边的宽度应大于架体外边500mm。在固定位置埋入螺栓，基础表面平整，水平度偏差不大于10mm。基础外边设置排水措施，边缘5m范围内保持不开挖沟槽或有较大振动施工。

- 安装前对基础进行验收，进场的构、配件进行检修、保养、对号、并有产品合格证。操作人员应具有上岗证，技术熟练，并作好安全技术交底，对安装用的工具、索具进行严格检查，在接到任务书后开始进行安装。

- 架体安装：

  - 架体的稳定强度和垂直度必须符合规范要求，不能与脚手架相连接。架井顶节用材应比标准节加大二级，节高为标准节的50%，支承天滑轮横梁处应制成人字撑，并有防雷措施。提升机吊篮与架体的涂色应有明显区别，各楼层应有明显标志。在架体上醒目处应挂有限载和安全标志。吊篮的垫板采用50mm厚的木板。

  - 缆风绳设置：缆风绳采用直径大于9.3mm的钢丝绳，与地面夹角应在450至600之间，并设有调节螺杆。缆风绳数量为二组，每组为四根，两组之间的距离为10m。

  - 地锚设计：地锚采用桩式地锚，每点采用两根Φ48的钢管，间距不小于0.5m，打入深度不小于1.7m，其抗拉强度不小于15KN，桩顶部应设有缆风绳防滑措施。

  - 卷扬机的设置：卷扬机安装应平整、坚实、牢固，与吊篮连接的钢丝绳直径为16mm ,其顶部应设有防护棚。

  - 电器安装：提升机的总电源应设短路及漏电保护装置和设置行程限位器。超载限位器金属结构及所有电气设备的金属外壳必须接地。卷扬机开关禁止使用倒顺开关，应设按钮开关，工作室照明应与主电源开关独立，各自开关应有明显标志。

  - 井架每层的卸料平台必须设置常闭式、防护门或防护栏。跳板材料宜采用5cm厚的木板，与架体连接牢固。

  - 安装施工中必须有专人指挥和维护安全，风力大于4级时要停止施工，避免夜间操作。应有检查、监督人员在场指导，并做好安装过程记录。

  - 井架装有吊篮停靠装置、断绳保护装置、超高限位装置。

- 卷扬机

  - 卷扬机安装在地脚螺栓上，并有金属制作的保护罩。

  - 卷扬机操作距离应离卷扬机5m以上。

  - 卷扬机机械性能良好，制动器灵敏、可靠。

- 电气

  - 井字架装有专用电源开关箱，开关箱内有隔离开关、漏电开关。

  - 选用的电气设备及电器元件，符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求。

  - 井字架的金属结构及所有电气设备的外壳有可靠的接地，其接地电阻不大于4Ω。

- 操作棚

  - 用钢管搭设坚固的操作棚。

  - 操作棚搭设在不影响操作员视线的地方。顶部搭设防护棚。

- 运转、调试及验收：安装完毕后必须组织有关人员参加运转调试，并做好使用操作交底。一切调试运转正常后，进行安装验收，验收标准按《JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程》执行。验收合格后方能交付使用。

- 防雷：该井字架处在相对较空旷的地区，井架高度在20m以上，在架子顶端采用长1mø16镀锌圆钢作为避雷针。引下线除利用架体本身外，再用ø12镀锌圆钢将避雷针与架体接地装置相连。

- 垂直运输升降机的使用和管理：

  - 工地安全管理人员必须每天进行巡查，并填写巡视记录；

  - 操作人员必须进行班前检查和保养，确认各类安全装置安全可靠方能投入使用；

  - 操作人员操作时，信号不清不得开机，发现安全装置、通讯装置失灵时应立即停机修复；

  - 严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊篮上下；

  - 装设摇臂把杆的井字架，其吊篮与摇臂把杆不得同时使用；

  - 井字架在工作状态下，不得进行维修、保养工作，否则应切断电源在醒目处挂“正在检修，禁止合闸”的标志，现场须有人监护；

  - 作业结果后，应降下吊篮，切断电源，锁好控制电箱防止其它人员擅自启动提升机。